附件1-3

冰雪经济科技攻关专项

冰雪经济是国家“十四五”规划中推动东北振兴的重要新兴产业，也是健康中国、体育强国建设的重要组成部分。黑龙江省拥有独特地理自然条件优势，作为世界冰雪艺术发源地，在冰雪建筑艺术景观、冰雪娱乐主题乐园等场景，亟需研发面向冰雪旅游产业的高端智能化冰雪装备，研发冰雪寒地条件下冰雪景观互动智能控制系统，为冰雪经济寻找新的增长点、构建冰雪经济优势产业集群。本榜单支撑冰雪经济发展，推进研发高端智能化冰雪装备、冰雪景观互动智能控制系统，以关键技术开发和示范应用，为龙江创新发展贡献力量。本专项下设2个项目榜单，总经费预算1000万元，由哈尔滨冰雪大世界股份有限公司、哈尔滨文化旅游规划设计院有限公司和黑龙江省人民政府共同出资。

项目榜单3.1 智能自动化标准冰砌块生产设备研制

【需求目标】

面向冰雪旅游产业对高端智能化冰雪装备的迫切需求，按照标准冰砌块生产工艺要求，保证在极低温度和恶劣工况环境下的高可靠性和标准冰砌块生产质量的前提下，研究低温环境下的冰块切削特性，研究优化冰砌块生产工艺，设计开发自动化标准冰砌块加工流水线，可全自动切割500-800Kg单块毛冰至要求尺寸的标准冰砌块，并在冰砌块上自动开设可调整宽度、深度的灯带槽，满足冰砌块平整度、垂直度等质量要求，达到生产产能要求。

【研究内容】

1.面向标准冰砌块生产设备的智能化和自动化要求，研究低温环境下的冰块切削特性，优化切削参数和排屑效果，进行不同类别刀具切削对比实验，依据实验结果选择最优切削方式进行型冰切割。

2.冰砌块生产工艺分析与优化，依据分析结果分解生产工艺流程与步骤，达到冰砌块生产线生产节拍要求。

3.应用机电一体化技术，结合标准冰砌块生产工艺要求，采用多传感器数据融合技术进行毛冰姿态自动感知，实现标准冰砌块生产过程智能控制。

4.设计用于低温作业环境下的智能自动化标准冰砌块生产线及各部分工艺加工模块，研制智能自动化标准冰砌块生产设备。

【考核指标】

1.切削进给速度≥20mm/s，冰砌块应满足冰雪建筑砌筑要求，平面度误差≤5mm，垂直度角度偏差≤1.5°。

2.可自动切割500-800Kg单块毛冰，冰砌块尺寸可调节，可在冰砌块上自动开设可变宽度、深度灯带槽。单条标准冰砌块生产线单班10小时产能不小于200m³净冰。

3.生产中应自动调整毛冰姿态，满足最低-35℃环境温度和恶劣工况下的可靠运行要求，设备故障率≤5%。

4.研制国内首台套用于低温作业环境下的智能自动化标准冰砌块生产设备，达到现场实际应用目标。

【对揭榜方要求】

1.揭榜单位应具备优良的科研基础和科研条件，可覆盖研究过程中从冰砌块切削理论研究到智能生产装备设计制造领域的全部需求；

2.具备应用机电一体化技术在智能化设备领域进行研发的能力，具有自动化设备、机器人等相关项目的承担经验；

经费总预算：500万元

实施周期：3年

发榜单位：黑龙江省科学技术厅 哈尔滨冰雪大世界股份有限公司

联系人：社会发展科技处 邰颖0451-82628292；哈尔滨冰雪大世界股份有限公司 解维亮，电话15046662767。

项目榜单3.2 复杂环境、超大尺度空间下冰雪景观照明智能控制及应用研究

【需求目标】

冰雪艺术景观是冰雪建筑与灯光艺术的结合体，现有的冰雪建筑景观雕塑和建造工艺已经非常成熟，但在灯光表现方面有待提升，尤其在大尺度的灯光动态效果表现和人机互动娱乐性方面难以满足冰雪产业的发展需求，缺少适应大尺度冰雪应用环境下的声-光-电协同创新技术。为贯彻落实《黑龙江省冰雪经济发展规划（2022—2030年）》的要求，亟待开展复杂环境、超大尺度空间下智能控制及应用研究，应用于冰雪建筑艺术景观、冰雪娱乐主题乐园，助力龙江冰雪经济跨越发展。

【研究内容】

1.针对超大尺度平面冰景亮化效果表现力不足，LED灯带难以满足冰封江面立体亮化的问题，研究基于超大尺度下的人机互动平面冰雪景观亮化设计和效果评估方法，研发面向平面冰景应用的LED灯具产品，形成多种基于声、光、电协同的平面冰景互动亮化方法，实现恢弘壮丽的松花江冰雪大地景观亮化。

2.针对景区冰内驱动的LED灯带长，灯带工作过程中自发热大，受冰层挤压易造成灯带接头短路，导致解码器驱动电路故障率高、现场维护困难等问题，研究复杂环境、超大尺度空间下冰雪景观控制系统抗毁伤和自保护技术，结合现场的大面积照明亮化的需求，研发可扩展、带电插拔的LED高压灯带解码器，提升系统的工作可靠性。

3.针对极寒、超大尺度环境下冰雪景观人机互动效果差，缺乏平面冰景的人机互动智能传感的问题，研发多种面向超大尺度空间下人机互动传感器，填补国内冰雪景观人机互动技术空白；建立面向人景互动的冰雪景区人员精确定位方法，实现声-光-电协同的平面冰景智能照明控制。

4.针对复杂环境、超大跨度空间下现场冰雪景观灯光、音频节目实时编辑和远程自动调控能力差的问题，研发冰雪景观控制智能控制网关；建立复杂环境、大范围覆盖下的景区节目实时编辑和无线远程调控方法，完成超大尺度智能化冰雪景观亮化效果应用示范。

【考核指标】

1.研发冰雪景观智能控制系统，驱动功率＞800W，短路电流保护≥5A；

2.研发至少2种冰雪景观互动传感器，其中MEMS冰面地震波传感器噪声密度＜200ng/Hz1/2；

3.冰面人员定位精度＜±0.5m；

4.形成景区灯光节目实时编辑和无线调控方法，灯光同步精度＜200ms，冰雪景观应用示范面积＞20万平方米；

5.系统零下40℃正常启动和稳定运行，稳定运行时长＞2000 小时；

6.申请发明专利2项。

【对揭榜方要求】

具有从事冰雪景观智能照明丰富经验的专业团队。

经费总预算：500万元

实施周期：3年

发榜单位：黑龙江省科学技术厅 哈尔滨文化旅游规划设计院有限公司

联系人：社会发展科技处 邰颖0451-82628292；哈尔滨文化旅游规划设计院有限公司 平立13351115130。